BÀI TẬP LỚN – VI ĐIỀU KHIỂN AVR

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC

ATmega324 – DS3231 – LCD – UART

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU VÀ GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN

| Hạng mục | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã bài tập | BTL-AVR-01 |
| Vi điều khiển | ATmega324P / ATmega324PA, thạch anh 8 MHz |
| Ngôn ngữ | C (avr-gcc / AVR Studio / Microchip Studio) |
| Hình thức | Cá nhân hoặc nhóm 2 sinh viên |
| Thời gian | 2 tuần |
| Phiên bản tài liệu | v1.0 |

# 1. Mục tiêu bài tập

Sau khi hoàn thành bài tập, sinh viên có khả năng:

- Cấu hình và sử dụng ngoại vi TWI (I²C) của ATmega324 để giao tiếp với IC thời gian thực DS3231.

- Điều khiển LCD ký tự 16×2 ở chế độ 4-bit, cập nhật hiển thị theo thời gian thực mà không làm treo chương trình.

- Cấu hình USART, thu/phát dữ liệu bằng ngắt và xây dựng bộ phân tích cú pháp (parser) cho giao thức dạng văn bản.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm không dùng vòng lặp chờ (non-blocking), sử dụng Timer để tạo cơ sở thời gian.

- Đặc tả và hiện thực một giao thức truyền thông có định nghĩa rõ khung lệnh, khung phản hồi và mã lỗi.

# 2. Mô tả hệ thống

Hệ thống là một đồng hồ thời gian thực có khả năng điều khiển từ xa qua cổng nối tiếp. Vi điều khiển ATmega324 đọc thời gian từ DS3231 qua bus I²C, hiển thị liên tục lên LCD, đồng thời lắng nghe các lệnh dạng văn bản gửi từ máy tính để điều khiển LED, đọc thời gian và cài đặt lại thời gian cho RTC.

+-----------+  UART 9600 8N1   +--------------+

| MAY TINH  |<---------------->|              |

| Terminal  |   PD1/PD0 (TTL)  |              |

+-----------+                  |  ATmega324   |

|    8 MHz     |

+-----------+  I2C  addr 0x68  |              |

|  DS3231   |<---------------->|              |

| + pin CR  |   PC0/PC1        |              |

+-----------+                  +--+--------+--+

|        |

PA0,PA1,PA4..PA7    |        | PB0

v        +------>  LED

+---------------+

|   LCD  16x2   |

+---------------+

## 2.1. Yêu cầu phần cứng

| Khối | Chân MCU | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| LED | PB0 | LED đơn nối qua điện trở 330 Ω xuống GND (mức logic 1 = sáng). |
| DS3231 | PC0 = SCL / PC1 = SDA | Module DS3231 địa chỉ I²C 0x68, có pin backup CR2032, điện trở kéo lên 4,7 kΩ. |
| UART0 | PD0 = RXD / PD1 = TXD | Nối máy tính qua module CP2102/CH340/FT232 mức TTL 5 V. |
| LCD 16×2 | PA0 = RS / PA1 = EN / PA4..PA7 = D4..D7 | Chế độ 4-bit. Chân RW nối GND. Biến trở 10 kΩ chỉnh tương phản. |
| Nguồn | VCC / GND | 5 V DC, tụ lọc 100 nF sát chân nguồn MCU. |

Lưu ý: Sinh viên được phép đổi chân nếu có lý do hợp lý, nhưng phải cập nhật lại bảng phân bổ chân trong báo cáo và trong file cấu hình của chương trình.

# 3. Yêu cầu chức năng

| Mã | Nội dung yêu cầu | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Hệ thống đọc thời gian (giờ, phút, giây) và ngày (ngày, tháng, năm, thứ) từ DS3231 với chu kỳ tối đa 500 ms. | Bắt buộc |
| FR-02 | Thời gian hiện tại được hiển thị liên tục lên LCD; giá trị giây phải thay đổi đều đặn mỗi giây. | Bắt buộc |
| FR-03 | Hệ thống nhận lệnh văn bản từ máy tính qua UART0 và trả về phản hồi cho mọi lệnh nhận được. | Bắt buộc |
| FR-04 | Hỗ trợ lệnh bật LED, tắt LED và cho LED nhấp nháy với chu kỳ do người dùng chỉ định. | Bắt buộc |
| FR-05 | Hỗ trợ lệnh đọc thời gian và ngày tháng hiện tại từ RTC. | Bắt buộc |
| FR-06 | Hỗ trợ lệnh ghi thời gian và ngày tháng mới xuống DS3231; giá trị phải được giữ lại sau khi mất nguồn nhờ pin backup. | Bắt buộc |
| FR-07 | Mọi tham số của lệnh phải được kiểm tra tính hợp lệ trước khi thực thi; lệnh sai phải trả về mã lỗi tương ứng. | Bắt buộc |
| FR-08 | LCD hiển thị trạng thái LED hiện tại (ON / OFF / BLK). | Bắt buộc |
| FR-09 | Hệ thống phát hiện lỗi bus I²C (DS3231 không phản hồi) và báo lỗi lên LCD và UART. | Nên có |
| FR-10 | Hỗ trợ lệnh đọc nhiệt độ từ cảm biến tích hợp bên trong DS3231. | Nên có |
| FR-11 | Hỗ trợ lệnh HELP liệt kê toàn bộ tập lệnh. | Nên có |
| FR-12 | Hỗ trợ hẹn giờ báo thức (alarm) bằng ngắt INT của DS3231. | Nâng cao |

## 3.1. Yêu cầu hiển thị LCD

Màn hình chính bố trí như sau:

col: 0123456789012345

Dong 1:  26/08/2026  WED

Dong 2:  14:30:05   L:BLK

- Dòng 1: ngày/tháng/năm theo định dạng dd/mm/yyyy và thứ trong tuần viết tắt (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN).

- Dòng 2: giờ:phút:giây theo định dạng 24 giờ hh:mm:ss và trạng thái LED: L:ON, L:OFF hoặc L:BLK.

- Chỉ ghi lại các ký tự thay đổi; không được xoá toàn màn hình mỗi lần cập nhật (tránh nhấp nháy LCD).

- Khi mất kết nối DS3231, dòng 2 hiển thị chuỗi RTC ERROR.

# 4. Giao thức truyền thông UART

## 4.1. Tham số vật lý

| Tham số | Giá trị |
| --- | --- |
| Tốc độ baud | 9600 bps (sai số ≤ 0,2 % với thạch anh 8 MHz) |
| Khung dữ liệu | 8 bit dữ liệu, không parity, 1 bit stop (8N1) |
| Điều khiển luồng | Không (None) |
| Bộ ký tự | ASCII in được, mã 0x20 – 0x7E |
| Ký tự kết thúc lệnh | CR LF (0x0D 0x0A). Thiết bị cũng chấp nhận chỉ LF. |
| Độ dài dòng tối đa | 48 ký tự kể cả ký tự kết thúc |

## 4.2. Khung lệnh (máy tính → thiết bị)

<TEN_LENH>[,<tham_so_1>[,<tham_so_2>...]]<CR><LF>

- Tên lệnh và các tham số phân cách bằng dấu phẩy, không có khoảng trắng thừa.

- Tên lệnh không phân biệt chữ hoa/chữ thường: led,on tương đương LED,ON.

- Lệnh kết thúc bằng dấu ? là lệnh truy vấn (query), không làm thay đổi trạng thái thiết bị.

- Thiết bị phải trả lời đúng một dòng phản hồi cho mỗi dòng lệnh nhận được.

## 4.3. Khung phản hồi (thiết bị → máy tính)

Phản hồi thành công:

+OK[,<du_lieu_1>[,<du_lieu_2>...]]<CR><LF>

Phản hồi lỗi:

-ERR,<ma_loi>,<mo_ta_ngan><CR><LF>

Ví dụ:

PC  -> LED,BLINK,500

MCU <- +OK,LED,BLINK,500

PC  -> LED,BLINK,20

MCU <- -ERR,E03,PARAM OUT OF RANGE

## 4.4. Bảng mã lỗi

| Mã | Mô tả ngắn | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- |
| E01 | UNKNOWN COMMAND | Tên lệnh không nằm trong tập lệnh đã định nghĩa. |
| E02 | WRONG PARAM COUNT | Số lượng tham số không đúng với đặc tả của lệnh. |
| E03 | PARAM OUT OF RANGE | Tham số đúng kiểu nhưng vượt ngoài khoảng cho phép. |
| E04 | BAD FORMAT | Sai định dạng, ví dụ 14-30-05 thay vì 14:30:05, hoặc ký tự không phải số. |
| E05 | RTC ERROR | DS3231 không ACK trên bus I²C hoặc đọc/ghi thất bại. |
| E06 | LINE TOO LONG | Dòng lệnh vượt quá 48 ký tự, phần dư bị huỷ. |
| E07 | INVALID DATE | Ngày không tồn tại, ví dụ 31/02/2026 hoặc 29/02 của năm không nhuận. |
| E08 | BUSY | Thiết bị đang xử lý thao tác trước đó, chưa nhận lệnh mới. |

# 5. Đặc tả tập lệnh

## 5.1. Bảng tóm tắt

| STT | Cú pháp | Chức năng | Nhóm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PING | Kiểm tra kết nối | Hệ thống |
| 2 | ID? | Đọc tên và phiên bản firmware | Hệ thống |
| 3 | HELP | Liệt kê tập lệnh | Hệ thống |
| 4 | LED,ON | Bật LED sáng liên tục | LED |
| 5 | LED,OFF | Tắt LED | LED |
| 6 | LED,BLINK,<T> | Cho LED nhấp nháy chu kỳ T ms | LED |
| 7 | LED? | Đọc trạng thái LED hiện tại | LED |
| 8 | TIME? | Đọc giờ hiện tại | RTC |
| 9 | DATE? | Đọc ngày hiện tại | RTC |
| 10 | DT? | Đọc đồng thời ngày và giờ | RTC |
| 11 | TIME,<hh:mm:ss> | Cài đặt giờ cho DS3231 | RTC |
| 12 | DATE,<dd/mm/yyyy>,<DOW> | Cài đặt ngày và thứ cho DS3231 | RTC |
| 13 | DT,<dd/mm/yyyy>,<hh:mm:ss>,<DOW> | Cài đặt đồng thời ngày và giờ | RTC |
| 14 | TEMP? | Đọc nhiệt độ bên trong DS3231 | RTC |

## 5.2. Đặc tả chi tiết

### 5.2.1. PING – Kiểm tra kết nối

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | PING |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,PONG |
| Phản hồi lỗi | E02 nếu có tham số kèm theo. |
| Ghi chú | Dùng để phần mềm trên máy tính dò tìm đúng cổng COM của thiết bị. |

PC  -> PING

MCU <- +OK,PONG

### 5.2.2. ID? – Đọc định danh firmware

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | ID? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,ATMEGA324-RTC,V1.0 |
| Phản hồi lỗi | E02 nếu có tham số kèm theo. |
| Ghi chú | Chuỗi định danh do sinh viên tự đặt nhưng phải cố định giữa các lần chạy. |

PC  -> ID?

MCU <- +OK,ATMEGA324-RTC,V1.0

### 5.2.3. HELP – Liệt kê tập lệnh

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | HELP |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | Nhiều dòng, mỗi dòng một lệnh, kết thúc bằng dòng +OK,END |
| Phản hồi lỗi | E02 nếu có tham số kèm theo. |
| Ghi chú | Đây là lệnh duy nhất được phép trả về nhiều hơn một dòng. |

PC  -> HELP

MCU <- PING

MCU <- ID?

MCU <- LED,ON|OFF

MCU <- LED,BLINK,<10..5000>

MCU <- LED?

MCU <- TIME? | DATE? | DT? | TEMP?

MCU <- TIME,<hh:mm:ss>

MCU <- DATE,<dd/mm/yyyy>,<DOW>

MCU <- DT,<dd/mm/yyyy>,<hh:mm:ss>,<DOW>

MCU <- +OK,END

### 5.2.4. LED,ON / LED,OFF – Bật và tắt LED

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | LED,ON hoặc LED,OFF |
| Tham số | Tham số 1: từ khoá ON hoặc OFF. |
| Phản hồi OK | +OK,LED,ON / +OK,LED,OFF |
| Phản hồi lỗi | E02 – thiếu hoặc thừa tham số. E03 – tham số không phải ON/OFF. |
| Ghi chú | Lệnh này huỷ chế độ nhấp nháy nếu đang bật. |

PC  -> LED,ON

MCU <- +OK,LED,ON

PC  -> LED,OFF

MCU <- +OK,LED,OFF

### 5.2.5. LED,BLINK,<T> – Nhấp nháy LED

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | LED,BLINK,<T> |
| Tham số | T: chu kỳ nhấp nháy tính bằng mili giây, số nguyên trong khoảng 10 – 5000. LED sáng T/2 ms và tắt T/2 ms. |
| Phản hồi OK | +OK,LED,BLINK,<T> |
| Phản hồi lỗi | E02 – thiếu tham số T. E03 – T ngoài khoảng 10..5000. E04 – T không phải số nguyên. |
| Ghi chú | Việc nhấp nháy phải do Timer đảm nhiệm, tuyệt đối không dùng _delay_ms trong vòng lặp chính; LCD và UART vẫn phải hoạt động bình thường trong khi LED đang nháy. |

PC  -> LED,BLINK,500

MCU <- +OK,LED,BLINK,500

PC  -> LED,BLINK,9000

MCU <- -ERR,E03,PARAM OUT OF RANGE

PC  -> LED,BLINK,abc

MCU <- -ERR,E04,BAD FORMAT

### 5.2.6. LED? – Đọc trạng thái LED

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | LED? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,LED,ON / +OK,LED,OFF / +OK,LED,BLINK,<T> |
| Phản hồi lỗi | E02 nếu có tham số kèm theo. |
| Ghi chú | Ở chế độ nhấp nháy, phản hồi trả về chu kỳ đang được áp dụng chứ không phải mức logic tức thời của chân LED. |

PC  -> LED?

MCU <- +OK,LED,BLINK,500

### 5.2.7. TIME? – Đọc giờ hiện tại

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | TIME? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,TIME,<hh:mm:ss> |
| Phản hồi lỗi | E02 – có tham số thừa. E05 – lỗi đọc DS3231. |
| Ghi chú | Giờ luôn ở định dạng 24 giờ, hai chữ số có chèn số 0 ở đầu. |

PC  -> TIME?

MCU <- +OK,TIME,14:30:05

### 5.2.8. DATE? – Đọc ngày hiện tại

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | DATE? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,DATE,<dd/mm/yyyy>,<DOW> |
| Phản hồi lỗi | E02 – có tham số thừa. E05 – lỗi đọc DS3231. |
| Ghi chú | DOW là thứ viết tắt ba chữ cái in hoa: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. |

PC  -> DATE?

MCU <- +OK,DATE,26/08/2026,WED

### 5.2.9. DT? – Đọc đồng thời ngày và giờ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | DT? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,DT,<dd/mm/yyyy>,<hh:mm:ss>,<DOW> |
| Phản hồi lỗi | E02 – có tham số thừa. E05 – lỗi đọc DS3231. |
| Ghi chú | Toàn bộ 7 thanh ghi thời gian phải được đọc trong một lần truyền I²C liên tục để tránh sai lệch khi giây vừa tăng. |

PC  -> DT?

MCU <- +OK,DT,26/08/2026,14:30:05,WED

### 5.2.10. TIME,<hh:mm:ss> – Cài đặt giờ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | TIME,<hh>:<mm>:<ss> |
| Tham số | hh: 00–23, mm: 00–59, ss: 00–59. Bắt buộc đủ hai chữ số cho từng thành phần, phân cách bằng dấu hai chấm. |
| Phản hồi OK | +OK,TIME,<hh:mm:ss> |
| Phản hồi lỗi | E02 – thiếu tham số. E03 – giá trị ngoài khoảng. E04 – sai định dạng. E05 – lỗi ghi DS3231. |
| Ghi chú | Sau khi ghi thành công, LCD phải cập nhật giá trị mới trong vòng tối đa 1 giây. |

PC  -> TIME,14:30:05

MCU <- +OK,TIME,14:30:05

PC  -> TIME,25:00:00

MCU <- -ERR,E03,PARAM OUT OF RANGE

PC  -> TIME,14-30-05

MCU <- -ERR,E04,BAD FORMAT

### 5.2.11. DATE,<dd/mm/yyyy>,<DOW> – Cài đặt ngày

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | DATE,<dd>/<mm>/<yyyy>,<DOW> |
| Tham số | dd: 01–31, mm: 01–12, yyyy: 2000–2099. DOW là một trong MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN. |
| Phản hồi OK | +OK,DATE,<dd/mm/yyyy>,<DOW> |
| Phản hồi lỗi | E02, E03, E04 như trên. E07 – ngày không tồn tại trong tháng. E05 – lỗi ghi DS3231. |
| Ghi chú | Chương trình phải kiểm tra năm nhuận: 29/02 chỉ hợp lệ với năm chia hết cho 4. |

PC  -> DATE,26/08/2026,WED

MCU <- +OK,DATE,26/08/2026,WED

PC  -> DATE,31/02/2026,SUN

MCU <- -ERR,E07,INVALID DATE

### 5.2.12. DT,... – Cài đặt đồng thời ngày và giờ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | DT,<dd>/<mm>/<yyyy>,<hh>:<mm>:<ss>,<DOW> |
| Tham số | Kết hợp tham số của hai lệnh DATE và TIME, theo đúng thứ tự ngày – giờ – thứ. |
| Phản hồi OK | +OK,DT,<dd/mm/yyyy>,<hh:mm:ss>,<DOW> |
| Phản hồi lỗi | E02, E03, E04, E05, E07 tuỳ trường hợp. |
| Ghi chú | Lệnh phải mang tính nguyên tử: nếu bất kỳ tham số nào sai, không ghi gì xuống DS3231. |

PC  -> DT,26/08/2026,14:30:05,WED

MCU <- +OK,DT,26/08/2026,14:30:05,WED

### 5.2.13. TEMP? – Đọc nhiệt độ DS3231

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Cú pháp | TEMP? |
| Tham số | Không có. |
| Phản hồi OK | +OK,TEMP,<giá trị>,C |
| Phản hồi lỗi | E02 – có tham số thừa. E05 – lỗi đọc DS3231. |
| Ghi chú | Nhiệt độ nằm ở thanh ghi 0x11 (phần nguyên, có dấu) và 0x12 (phần lẻ, độ phân giải 0,25 °C). Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân. |

PC  -> TEMP?

MCU <- +OK,TEMP,28.25,C

# 6. Kịch bản kiểm thử mẫu

Đây là phiên làm việc sẽ được sử dụng khi chấm bài. Sinh viên nên tự chạy trước để đối chiếu.

PC  -> PING

MCU <- +OK,PONG

PC  -> DT,26/08/2026,14:29:55,WED

MCU <- +OK,DT,26/08/2026,14:29:55,WED

[LCD hien thi 26/08/2026 WED / 14:29:55 L:OFF]

PC  -> TIME?

MCU <- +OK,TIME,14:30:02

PC  -> LED,ON

MCU <- +OK,LED,ON              [LED sang, LCD hien L:ON]

PC  -> LED,BLINK,200

MCU <- +OK,LED,BLINK,200       [LED nhay, LCD hien L:BLK]

PC  -> LED?

MCU <- +OK,LED,BLINK,200

PC  -> TIME?

MCU <- +OK,TIME,14:30:31       [dong ho van chay khi LED dang nhay]

PC  -> LED,OFF

MCU <- +OK,LED,OFF

PC  -> TIME,99:99:99

MCU <- -ERR,E03,PARAM OUT OF RANGE

PC  -> BLINK,500

MCU <- -ERR,E01,UNKNOWN COMMAND

PC  -> TEMP?

MCU <- +OK,TEMP,29.00,C

Kiểm thử mất nguồn: sau bước cài đặt thời gian, ngắt nguồn 5 V trong 30 giây rồi cấp lại. Thời gian trên LCD phải tiếp tục đúng nhờ pin backup của DS3231 (sai lệch không quá vài giây).

# 7. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Nội dung |
| --- | --- |
| NFR-01 | Vòng lặp chính không được chứa lệnh chờ chặn quá 5 ms. Cấm dùng _delay_ms để tạo chu kỳ nhấp nháy LED hoặc chu kỳ cập nhật LCD. |
| NFR-02 | Việc nhận ký tự UART phải thực hiện trong ngắt RXC kết hợp bộ đệm vòng; không được dùng vòng lặp thăm dò cờ RXC trong hàm main. |
| NFR-03 | Thời gian đáp ứng lệnh: thiết bị phải bắt đầu gửi phản hồi trong vòng 100 ms kể từ khi nhận đủ ký tự kết thúc dòng. |
| NFR-04 | Mã nguồn tách thành các mô-đun riêng: uart.c/h, i2c.c/h, ds3231.c/h, lcd.c/h, parser.c/h, main.c. |
| NFR-05 | Không dùng biến toàn cục dùng chung giữa ngắt và main mà thiếu từ khoá volatile; các đoạn đọc/ghi nhiều byte dùng chung phải bảo vệ bằng ATOMIC_BLOCK. |
| NFR-06 | Mọi hằng số cấu hình (chân, tần số thạch anh, baud, chu kỳ mặc định) đặt trong config.h, không viết rải rác trong mã. |

# 8. Sản phẩm nộp

- Mã nguồn đầy đủ, biên dịch được, kèm file Makefile hoặc project của Microchip Studio.

- Sơ đồ nguyên lý (Proteus) và bảng phân bổ chân thực tế.

# 9. Thang điểm

| Tiêu chí | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phần cứng hoạt động, LCD hiển thị đúng thời gian đọc từ DS3231 | 2,0 | FR-01, FR-02 |
| Giao tiếp UART, nhận lệnh và phản hồi đúng khung đã đặc tả | 2,0 | FR-03 |
| Nhóm lệnh LED (ON / OFF / BLINK / LED?) hoạt động đúng | 1,5 | FR-04, FR-08 |
| Nhóm lệnh đọc thời gian (TIME? / DATE? / DT?) | 1,0 | FR-05 |
| Nhóm lệnh cài đặt thời gian, giữ được sau khi mất nguồn | 1,5 | FR-06 |
| Kiểm tra tham số và trả về đầy đủ mã lỗi E01–E07 | 1,0 | FR-07 |
| Kiến trúc phần mềm non-blocking, tổ chức mô-đun rõ ràng | 1,0 | NFR-01..06 |
| Báo cáo và video demo | 1,0 | Mục 8 |
| Tổng | 10,0 | — |
| Điểm cộng: TEMP?, HELP, báo lỗi RTC, báo thức bằng ngắt | +1,0 | FR-09..12 |

# 10. Gợi ý triển khai

## 10.1. Bản đồ thanh ghi DS3231

| Địa chỉ | Thanh ghi | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | Giây | BCD, 00–59 |
| 0x01 | Phút | BCD, 00–59 |
| 0x02 | Giờ | Bit 6 = 0 để chọn chế độ 24 giờ |
| 0x03 | Thứ | 1–7, do người dùng tự quy ước (đề nghị 1 = Chủ nhật) |
| 0x04 | Ngày | BCD, 01–31 |
| 0x05 | Tháng | Bit 7 là cờ thế kỷ |
| 0x06 | Năm | BCD, 00–99, tương ứng 2000–2099 |
| 0x11 – 0x12 | Nhiệt độ | Phần nguyên có dấu và 2 bit phần lẻ ở bit 7:6 |

Chú ý: DS3231 lưu số ở dạng BCD, cần hai hàm chuyển đổi bcd2dec và dec2bcd. Địa chỉ 7 bit của chip là 0x68, tương ứng byte địa chỉ 0xD0 khi ghi và 0xD1 khi đọc.

## 10.2. Kiến trúc phần mềm đề xuất

Timer0 (ngat 1 ms)  --> bien dem he thong ms_tick

|-> lich nhap nhay LED

|-> co bao 250 ms de cap nhat LCD

USART RXC ISR       --> day ky tu vao bo dem vong

|-> gap CR/LF thi bat co line_ready

main() {

khoi tao ngoai vi;

while (1) {

if (line_ready)      xu_ly_lenh();   // parser

if (co_250ms)        cap_nhat_lcd();

// khong co _delay_ms o day

}

}

Bộ phân tích lệnh nên tách chuỗi bằng strtok theo dấu phẩy, sau đó so khớp tên lệnh trong một bảng tra cứu gồm tên lệnh, số tham số yêu cầu và con trỏ hàm xử lý. Cách này giúp việc bổ sung lệnh mới chỉ cần thêm một dòng vào bảng.

## 10.3. Công cụ kiểm thử phía máy tính

- Terminal: PuTTY, Termite, Hercules hoặc Serial Monitor của Arduino IDE (nhớ chọn chế độ gửi kèm CR LF).

- Tự động hoá: viết script Python dùng thư viện pyserial để gửi lần lượt các lệnh trong Mục 6 và ghi log phản hồi.

- Mô phỏng: có thể dựng mạch trên Proteus với mô hình DS3231 và Virtual Terminal trước khi làm mạch thật.

— HẾT —